- 问题一模型建立与求解

问题一的描述与分析

场景A条件下，每个子图独立构成一个 Task，各 Task 之间不保留核内缓存状态，因此只要数据依赖跨越子图边界，无论两个子图是否位于同一核心，中间数据均需要通过 DDR 完成传递。由此，子图边界同时也是数据通信边界，这一特点使切图方式直接决定了数据搬运规模。

如果将两个具有大量共享中间数据的计算部分划分到不同子图，即使最终仍被调度到同一核心，相应中间数据也不能直接保留在 L1 或 UB 中，而必须经过 COPY_OUT 写回 DDR，再由后续 Task 重新读入。由此产生的额外搬运不仅增加数据传输时间，还会与其他核心的 DDR 访问共同竞争固定的 60 B/cycle 总带宽。另外，如果为了减少数据搬运而将大量算子合并成少数大子图，则会减少可以独立分配到不同核心上的调度单元，压缩多核并行空间。问题一首先就需要在子图粒度、通信开销和多核并行度之间进行权衡。

除数据传输外，Task 之间还存在显式等待。同一核心上的相邻 Task 必须在前一个 Task 完成后至少等待 100 cycle 才能激活；若存在来自其他核心的前驱 Task，则必须等待前驱完成，并额外增加 1000 cycle 的跨核等待。评估器最终取所有相关约束中的最大值作为该 Task 的最早激活时刻。这意味着问题一中的核心分配不仅影响各核计算量是否均衡，还决定哪些依赖会形成代价更高的跨核等待。如果将依赖关系紧密的连续子图频繁分散到不同核心，虽然从静态计算量上可能更加均衡，却可能因大量跨核前驱约束抵消并行收益。

综上，问题一的关键在于，在保证足够多核并行度的同时，合理控制子图边界、DDR 搬运以及关键依赖上的跨核等待。

模型假设

为使数学模型与项目代码及官方评估器保持一致，作如下假设。

1.官方评估器输出的 Makespan 和额外搬运量为最终评价依据；解析模型只用于搜索和候选筛选。

2.各 NPU 核心同构，计算能力、L1 容量和 UB 容量完全相同。

3.核内 Step1—Step3 调度过程固定，方案仅通过子图划分、核心分配和子图顺序间接影响其执行结果。

4.每个核心的四条 Pipe 可并行工作，但同一核心的同一条 Pipe 同时至多执行一条指令；同核不同 Task 不能重叠执行。

5.多个在途 DDR 搬运公平共享总带宽 60 B/cycle；搬运时长按数据量与实际分得带宽计算。

6.子图边界数据严格按场景 A 的规则经 DDR 中转；同核 Task 切换等待 100 cycle，跨核依赖等待 1000 cycle。

7.求解器不枚举全部“切图×分核×排序”组合，单个候选的构造和改进均采用多项式时间算法。

符号说明

表 5-1问题一模型使用的主要符号

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| G=V,E | 原始算子—张量二部有向无环图 |
| T，O | 张量节点集与操作节点集 |
| Vop | 去除 COPY_IN、COPY_OUT 后的可切分算子集 |
| Eop | 收缩 COPY 节点后得到的算子级依赖边集 |
| st | 张量 t 的字节数 |
| cv，pv | 算子 v 的执行周期数及所属 Pipe |
| Pt，Ct | 张量 t 的生产算子集合与消费算子集合 |
| N，S | 核心数与算法生成的子图数 |
| xv | 算子 v 所属的子图编号 |
| ys | 子图 s 所属的核心编号 |
| πk | 核 k 上子图的执行全序 |
| Ms，Vs | 子图 s 在矩阵 Pipe 和向量 Pipe 上的总周期 |
| Bsin，Bsout | 子图 s 的边界读入量与写出量 |
| Wsame，Wcross | 同核切换等待与跨核等待，分别为 100、1000 cycle |
| rv，R | 算子 v 的跨核同步层次及最大同步层次 |
| MK，ΔB | Makespan 与总额外数据搬运量 |
| SUN | N 核加速比，等于单核基准除以 N 核 Makespan |

数学模型的建立

算子级依赖图与决策变量

原图同时包含算子和张量节点，而切图对象仅为非 COPY 算子。记 Ocopy 为原图中的 COPY 算子集合。为避免原始 COPY 链被错误地视为依赖中断，先将 COPY 节点收缩，得到算子级 DAG：

Eop=u,v∈Vop2  ∃ p:u⤳v, Intp∩O⊆Ocopy.#5-1

模型包含三类核心决策：算子到子图的映射 x、子图到核心的映射 y，以及各核心上的子图执行次序 πk：

x:Vop→{1,…,S},  y:{1,…,S}→{0,…,N-1},  πk=πk,1,…,πk,qk.

其中 S 和每核子图数 qk 由算法自适应确定，不预先固定。算子 v 所在核心记为 cv=yxv。

场景 A 的边界搬运与 Task 时序

对于子图 s，若张量在该子图内被消费但没有在该子图内产生，则需要一次 COPY_IN；若张量在该子图内产生，且其后继位于其他子图或该张量属于图输出，则需要一次 COPY_OUT。因此：

Bsin=t: Ct∩s≠⌀, Pt∩s=⌀​st,#5-2

Bsout=t: Pt∩s≠⌀t∈Tout ∨ Ct=⌀ ∨ Ct\s≠⌀​st.#5-3

四条 Pipe 可以并行，故子图内部时长用最忙资源形成的下界近似：

ds=maxMs, Vs, Bsin+Bsoutbw.#5-4

记 prevs 为同核执行序中 s 的前一个 Task，Preds 为其依赖前驱集合。先分别定义同核前一 Task、同核依赖前驱和跨核依赖前驱给出的三个释放时刻：

hs1=eprevs+Wsame,#5-5

hs2=maxu∈Preds, yu=yseu,#5-6

hs3=maxu∈Preds, yu≠yseu+Wcross.#5-7

于是 Task 的最早开始和结束时刻为：

as=maxhs1,hs2,hs3,  #5-8

es=as+ds.#5-9

若不存在对应前驱，则该项0。由此得到 Task 级 Makespan 代理 MKA=maxses。该递推同时反映同核严格串行、跨核等待和边界搬运，是问题一候选筛选及模拟退火的适应度基础。

可行性约束与同步层次构造

方案首先需要满足以下硬约束：

1.覆盖与唯一性约束：每个可切分算子恰属于一个子图，每个子图恰分配给一个核心，并在该核心的顺序中出现一次。

2.子图商图无环约束：若算子级边跨越两个子图，则在子图间建立依赖边；所得商图必须为 DAG。

3.同核顺序相容约束：若同一核心上的子图 s 是子图 s' 的前驱，则 s 必须在 πk 中先于 s'。

4.Task 全局无环约束：子图依赖边与每个核心上相邻 Task 的顺序边合并后仍须无环。

5.片上容量约束：任一 Task 执行过程中，L1 与 UB 的驻留量不得超过各自容量；超限时由固定的 Step2 换入换出机制处理。

6.流水线与带宽约束：每核每条 Pipe 同时最多有一条在飞指令，所有 DDR 搬运的瞬时带宽之和不超过总带宽。

直接在搜索过程中反复判定商图和 Task 图是否成环代价较高。为此，给定核心分配 cv，定义跨核同步层次：

rv=0,Predv=⌀,maxu→vru+1​cu≠cv,其他情形.#5-10

将具有相同“核心—层次”二元组的算子合并为子图：

Sk,ρ=v∈Vopcv=k, rv=ρ.#5-11

对子图按 ρ,k 递增编号，并令各核按编号递增执行。对任意依赖边 u→v，同核时有 rv≥ru，跨核时有 rv≥ru+1，故所有商图边和同核顺序边均指向不小于当前层次、且跨核边严格指向更高层次。因此约束 1—4 自动成立；同时同一层内不存在跨核依赖，各核可以并行执行。最大同步层次 R=maxvrv 也就成为场景 A 的关键优化量。

上述变量的定义域统一写为：

xv∈1,…,S, ys∈0,…,N-1, rv∈Z≥0, as,es,ds∈R≥0.

优化目标与搜索代理

赛题首先比较 Makespan，仅在 Makespan 相同时比较总额外搬运量，因此采用字典序双目标：

minx,y,π lexMKx,y,π, ΔBx,y,π.#5-12

其中真实 MK 由官方评估器计算。为避免在局部搜索的每次移动中调用耗时较高的官方程序，核心分配阶段使用可增量更新的解析代理：

F0=maxmaxkmaxpLk,p, BDDRbw+WcrossR.#5-13

前两项分别描述各核最忙 Pipe 的负载瓶颈和共享 DDR 带宽下界，第三项抑制跨核同步链。候选形成后，再用 4.4.2 节的 Task 时序递推计算 MKA；所有最终上报结果均由官方评估器重新核实。由此形成“快速代理搜索—精确评估裁决”的两级求解结构。

模型求解与分析

模型求解流程

针对上述模型，本文采用通信感知无环划分、同步层次分层与局部搜索相结合的 CAP-LS 算法。整体流程见图 5-1。

图 5-1 CAP-LS 多核切图与调度流程

具体步骤如下：

1.亲和原子化与无环分块。按张量扇出阈值 θ∈{∞,16,8,4,2,1} 识别强连接。低扇出张量的生产者与消费者优先并入同一原子，高扇出广播张量允许跨核复读；若原子图出现环，则用 Tarjan 算法合并强连通分量。随后生成算子级 DAG 的线性扩展 σ，并沿 σ 的连续区间切块，从构造上保证块级商图无环。

2. 负载—通信—同步联合分核。 采用 LPT、轮转和连续段三种方式生成初始分配。对 LPT，按块计算量从大到小放置到使矩阵负载、向量负载及通信惩罚最小的核心；随后执行移动式局部搜索，只考察计算量最大的 260 个块，最多尝试 2200 次移动，若 F0 下降则接受。

3.同步层次分层。 根据分核结果计算 rv，将算子按 cv,rv 聚合为子图，并按 r,c 递增编号。该步骤既自动保证可行性，又把依赖远端数据的算子推迟到较高层，使每个核心优先完成本层本地工作。对粒度、初始分配、子图模式和启用核数生成 12 组基础候选，再加入 2 组 ALAP 层指派候选，共形成 14 个问题一候选。

4.代理搜索与官方评价。候选去重后交官方评估器，以 Makespan 最小、额外搬运量次小者为优。以候选冠军为初始解，进行 1500 次合并、拆分或换核操作。以 Task 级代理 MKA 为适应度，保留代理值最优的 3 个不同方案并送入官方评估，最终与基础候选共同择优。

该流程不枚举全部划分。设块数为 m，块 b 触及的张量数为 Tb，一次移动只需更新相关核心负载、边界搬运和同步深度，主要代价为 OTb+m；亲和原子化、SCC 合并、拓扑排序和同步层次计算均为图规模的线性量级。

模型结果分析

在官方提供的 100 个测试用例和固定 config.txt 下，分别取 N=1,2,3,4,5。单核基准由核内调度算法在整图上计算，其加速比为 1；多核加速比按“该用例单核 Makespan / 多核 Makespan”计算，再对 100 个用例取算术平均。结果见表 4-2 和图 4-2。

表 4-2 问题一在不同核心数下的平均加速比

| 核心数 N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均加速比 | 1.00 | 1.81 | 2.55 | 3.19 | 3.74 |
| 总额外 DDR 搬运量（109 B） | 0 | 1.363 | 1.491 | 1.703 | 1.716 |

图 5-2问题一的平均加速比对照

结果表明，问题一的平均加速比随核心数稳定上升。4 核时平均加速比为 3.19，约为 80% 的并行效率；中位数为 3.60，最小值和最大值分别为 1.08 和 4.48，平均值的 95% Bootstrap 区间为 3.00,3.36。平均值低于中位数，说明少数关键路径长、跨核同步层次深的难例拉低了总体均值。

在 N=4 时，随机切图、拓扑等分、纯负载均衡和通信聚类四种基线的平均加速比分别为 0.92、1.22、1.23 和 2.35，CAP-LS 达到 3.19，较最强的通信聚类基线提高约 36%。这说明问题一不能只追求计算量均衡：随机或纯拓扑切分会制造大量子图边界和跨核等待，通信感知分块与同步层次分层才是主要收益来源。进一步的消融实验中，移除同步层次分层后，问题一平均加速比下降约 19.8%，验证了模型中将 R 作为一级优化量的必要性。

问题一偏好较粗的子图粒度。原因是同核 Task 不能重叠，合并同核、同层的相邻子图既能减少 100 cycle 的切换开销，也能消除中间张量的 DDR 往返，并使头部读入、尾部写出更容易被计算时间掩盖。因此最终方案通常采用“每核每层一个子图”，只在片上容量压力较大或需要增加并行度时进一步切片。

效率方面，单候选构造时间中位数为 0.23 s，端到端求解时间中位数为 45.8 s，351/400 个配置在 10 min 内完成；四个超大图采用“代理首选 + 两次官方核实”兜底。总体上，该模型与 CAP-LS 在 2～5 核范围内取得了稳定的加速效果。